Chapter2 数据表示与指令系统

计算：信息熵、平均码长、操作码编码（定长、哈夫曼、等长）

重点：

自定义数据表示

指令操作码编码（计算）

指令格式优化方法

指令系统的改进

2.1数据表示

计算机常用三类数据：用户定义的数据、系统数据、指令数据

计算机系统结构研究的首要问题：在所有的数据类型中，哪些用硬件实现，哪些用软件实现，并研究他们的实现方法。

数据表示：能够被硬件直接识别和指令系统直接调用的数据类型

数据表示以外的数据类型，一般都是数据结构要研究的内容

数据表示与数据结构的关系：

参考前面的定义

数据结构是通过软件映像成机器所具有的各种数据表示实现

-数据结构通过软件变成数据 表示

数据表示是数据结构的成员

数据表示为数据结构提供不同程度的支持

数据结构和数据表示都是数据结构类型的子集

首要问题实际上是软硬件的取舍问题

高级数据表示：

*自定义数据表示：数据本身表明数据类型

目的：缩短机器语言与高级语言对于数据属性的说明之间的语义差距

带标志符的数据表示：高级语言中用说明语句 如int，

机器语言中用操作码指明操作数，带符号加法，无符号加法

编译程序负责将高级语言的说明转化为机器语言指令操作码

机器中设置带标志符的数据表示，标志符对于程序员透明

优缺点：提高操作码通用性，便于硬件检查和完成数据转换，简化编译程序

/可能会使程序占用空间增加，单指令的执行速度会降低。

应用广泛

数据描述符：支持向量、数组、记录等数据，减少标识符所占的空间->一个数组只   要一个类型说明

描述符和数据分开存放，访问数据必须先访问描述符，描述符被看作程序一部分

优点：描述符树形链接，能描述复杂数据结构，为向量、数组等数据结构提供一定支持，简化编译，比变址法更快形成元素地址。

*向量数组数据表示：

向量：n个数据的数组

特点：每个数据叫数组的元素，每个数据类型、数据表示、操作都是相同的，各数据之间独立无关

优点：快速形成元素地址、数据块预取，一条指令实现整个向量处理，节省存储

*堆栈数据表示：堆栈数据结构在编译和子程序调用中经常用到，大小机器基本都有堆栈数据表示。

通用寄存器机型对于堆栈数据结构的支持比较差：

操作机器指令少，功能单一

堆栈在存储器中，访问速度慢

通常用来保存返回地址，少量寄存器用来传参数

堆栈机器：

由若干高速寄存器组成的硬件堆栈

堆栈操作指令丰富，功能强

支持高级语言编译，简化编译，缩小机器语言与高级语言的语义差距（比如中缀表达式转化为 逆波兰表达式，方便堆栈操作）

支持子程序嵌套和递归调用

存储效率高

引入数据表示的原则：

缩短程序运行时间

减少CPU和主存通信量

通用性（能否高效支持多种数据结构）和利用率（硬件设备利用是否充分）

寻址方式：

寻址技术：寻找操作数以及其他信息地址的技术，是软硬件的主要分界面。

研究内容：编址方式、寻址方式和定位方式

编址单位：字编址、字节编址、位编址、块编址

编址单位 = 访问单位

通常访问单位>编址单位

编址方式：分类编址、统一编址、隐含编址

分类编址：不同部件有自己的编址空间，比如RAM和IO分别都有一个0地址

优点：指令短、地址形成简单、主存编址空间大

缺点：指令中需要有区分部件的标志或约定

统一编址：每个部件统一成一个地址空间，比如内存和IO的统一编址

优点：简化指令系统

缺点：一定程度上地址形成复杂化，因为需要用不同地址区间区分部件

隐含编址：事先约定的编址方式隐含寻址，比如寄存器，cache，无0地址空间

优点：不需要地址计算，速度快，比如MIPS寄存器直接给寄存器号访问

缺点：有时候会使指令的设计不规范。

寻址方式： 显式:指令中额外指出寻址方式子段 / 隐式：指令操作码字段隐含约定方式

大部分计算机采用分类编址方式

三类寻址方式：

面向寄存器寻址方式

面向主存

面向堆栈

逻辑地址：编写程序所使用的地址（符号地址）

主存物理地址：程序在主存中的实际地址

程序在主存中的定位技术：

直接定位：程序装入主存之前，指令和数据的主存物理地址确定

静态再定位：通过装入程序，将逻辑地址转化为物理地址，程序执行过程中，物理地址不改变

动态再定位：执行指令的时候，才形成物理地址

信息分布：

如果主存宽度为64位，则一个存储周期内可以访问8字节(64bit)

任意存储：

存储跨边界的时候需要两个存储周期才能访问到，速度慢，详见组成原理部分

按字节的整数倍存储：

优点：访问速度快，一个存储周期就可以访问到

缺点：存储空间浪费

指令系统的设计和优化：

内容：指令功能、格式设计

原则：有利于提升机器性价比、有利于指令系统的发展和改进

指令组成：操作码+地址码 （地址码可能有多个，对应多个操作数）

操作码优化目的：能够表达所有指令的同时，操作码子段所占用的位数最少，从而减少程序所占存储空间

操作码编码方式：
	1.固定长度编码

2.Huffman编码

3.扩展编码

*计算整理：信息熵，信息冗余量，实际平均码长

指令字格式优化：

地址码优化：间接寻址、编址寻址、寄存器间接寻址。

多种地址机制：零地址、123地址

指令系统：CISC和RISC

指令系统发展和改变方向：

1.增强指令系统的功能->实现软件功能硬化（CISC，Complex…）

2.简化指令系统->机器指令系统精简（RISC，Reduced Instruction Set Computer）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CISC：增强指令功能从而减少程序指令条数

面向目标程序优化实现->减少存储空间，提高程序运行效率（减少访存）

- 哈夫曼思想：

高频度指令：增强功能，加快执行速度，缩短指令长度，增设新指令替代

低频度指令：功能合并到高频指令或者在新的系列中取消

静态使用频度：程序中出现指令的统计百分比->存储空间

动态使用频度：程序执行中使用的指令统计百分比->执行时间

- 增设强功能复合指令

*两种方法共同特点：不删改原有指令系统，增加少量新指令，向后兼容

面向高级语言优化实现：缩小高级语言与机器语言的差异，加快编译速度

1.统计使用频度来改进指令->高频语句设专门指令来加快编译和执行速度

2.面向编译、优化代码生成来改进指令->规整：对称：寄存器同等对待 .均匀：不同数据类型等设置相同的指令

缩小各种语言的语义差异：->增大解释的比重，减少翻译的比重

1.指令系统通用

2.缩小差异

3.机器设计多种指令系统，多种系统结构，动态切换（微程序）

4.发展高级语言计算机：不需要编译，直接或间接执行高级语言

面向操作系统的优化：缩短OS与系统结构语义差距，减少OS所占的时间和空间

统计使用频度来进行改进

增设专用于OS的新指令

用硬件或固件实现OS的某些功能->使用频繁的子程序硬化或固化

专门的处理机完成OS，实现功能分布处理结构->IO处理机

----------------------------------------------------------End of CISC------------------------------------------------------

RISC：简化计算机指令，减少每条指令的周期数

*2080规律：CISC中20%的指令占了80%的处理时间

CISC的问题：

- 指令系统庞大

- 指令执行速度低

- 编译程序本身复杂

- 很多指令使用频率不高

RISC的特点：

- 统一格式的指令

- 减少指令和寻址种类

- 大部分指令单周期内完成

- Load/Store结构？->见MIPS的load和sotre指令

- 注重编译优化->三地址指令格式、较多寄存器、对称的指令格式

设计基本原则：

1.只选择使用频度很高的指令，增加少量支持操作系统和高级语言最有用的指令，<100条

2.较少寻址方式种类：<2

3.简化指令格式：长度相同，2种以内

4.指令都在一个周期内完成

5.扩大通用寄存器个数，>32，减少访存，指令操作都在寄存器内进行

6.大部分指令都采用硬联控制实现

7.使用精简指令优化设计编译程序，通过简单方式支持高级语言

缺点：汇编难写，指令功能太过简单，对浮点运算和虚拟存储器支持强大但不理想

RISC关键技术：

a.重叠寄存器窗口技术：参数通过公共（重叠）部分传送

b.流水线技术：本条指令执行与下一条指令预取相重叠

c.延迟转移技术：找到不一条不相关的指令来防止流水线断流

d.指令取消技术：

1.向后转移：（循环程序）

2.向前转移：if…then

3.隐含转移技术：if条件取反，如果成立，则取消指令

e.指令流调整技术：变量重命名消除数据相关-> 相同的变量只占用一个空间（见编译）

f.优化编译系统设计的技术：优化寄存器，减少相关

----------------------------------------------------------End of RISC------------------------------------------------------